K 2006

PURIPOOL SUPER

Átteleltető vegyszer, habzásgátló

adalékkal szabadtéri medencékhez

A BAYROL PURIPOOL SUPER szabadtéri medencék átteleltetésénél használatos vízkezelő vegyszer ( folyadék ), abban az esetben, ha medencében télen is víz van. A medence vízébe bejuttatva egyszeri ( őszi ) adagolással megelőzi, a mész és szennyező anyagok tapadását a medence falain, valamint akadályozza a víz nagymértékű algásodását. A BAYROL PURIPOOL SUPER a medence tavaszi nagytakarítását – a víz leengedése után – lényegesen megkönnyíti.

A vegyszer adalékokat tartalmaz, amelyek meggátolják a víz habzását.

Megjegyzés: a szabadtéri fürdőmedencék átteleltetésének szabályait külön tájékoztató tartalmazza.

A BAYROL PURIPOOL SUPER hatóanyagai: biológiailag lebontható kationos polimer, polikarbonsavak,  habzásgátló adalékok.

Felhasználási javaslat

- A vegyszert kizárólag a fent megjelölt célra és következőkben leírt módon lehet felhasználni.

- A fürdő idény befejezése után, amikor a víz vegyszeres kezelés megszűnt, a szűrő berendezést ki kell tisztítani, lezárni, és vízteleníteni ( lásd a „Szabadtéri fürdőmedencék átteleltetése” című tájékoztatót ).

Adagolás

- A víz keménysége szerint  német keménységi fokokban (dH) meghatározva:

0 – 20 dH között	30 ml BAYROL PURIPOOL SUPER	1 m3 fürdővízhez,

20 – 30 dH között	40 ml BAYROL PURIPOOL SUPER	1 m3 fürdővízhez,

30 dH fölött	50 ml BAYROL PURIPOOL SUPER	1 m3 fürdővízhez.

- 1:10 arányban ( 1 liter PURIPOOL SUPER-hez 10 liter víz ) oldatot kell készíteni, és ezt a medence egész területén egyenletesen szétönteni.

Fontos tudnivalók

- A BAYROL PURIPOOL SUPER adagolás után is lehet a medencében fürödni.

- Magyarországon a fürdőkben használt vizek 80%-ának összkeménysége (német keménységi fokokban „dH” meghatározva) 15 dH fölött van.

- Budapesten a Fővárosi Vízművek által szolgáltatott víz átlagos keménységi foka
15 -19 dH határértékek között mozog, de helyenként a 30 dH-ig emelkedhet. Más településeken a 30 dH fölötti érték is előfordul. Ezekben az esetekben mindenkor vízkőlerakódás képződik a medencékben és a szűrőrendszerekben.

- A víz keménységi fokát ( német keménységi fokokban „dH” meghatározva ) a közműves vízellátásnál az illetékes vízműtől lehet megtudni. Más vízellátó rendszereknél ( pl. kutaknál ) a laboratóriumi vízvizsgálat eredményei szerint lehet megállapítani a keménységi fokot. A víz keménységi fokát kézi műszerrel                ( TESTER-rel ) is meg lehet állapítani és folyamatosan ellenőrizni ( lásd műszer használati utasítását ).

- A meszes ( kalciumos ) vegyületek kiválása és lerakódása a kemény vízből teljesen tönkreteheti a fürdővíz kezelő berendezéseit, és a medencetestről is csak nehezen távolítható el. Ezért a víz kezelésére BAYROL CALCINEX vegyszert kell használni ( csökkenti a víz keménységét )

Biztonsági előírások (tömény vegyszerre)

- Gyermek kezébe nem kerülhet.

- Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni!

- Ha a vegyszer a bőrre kerül bő vízzel azonnal le kell mosni.

- Megfelelő védőkesztyűt, arc- és szemvédőt kell viselni.

- Mérgező, a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

- Csatornába engedni nem szabad, a vegyszer maradékát és a göngyöleget veszélyes vagy speciális gyűjtőhelyre kell vinni.

Engedélyezés

Az BAYROL PURIPOOL SUPER alkalmazását a fürdővíz kezelésére az Állami Nép-egészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatala 2006.03.14-én kelt OTH – 1377 / 2006 iktatószámú szakvéleménye engedélyezte.

Csomagolás

22  43  161       		1 liter ( folyadék - műanyag dobozban )